Введение

Назначение системы

Система предназначена для обеспечения математических моделей в среде динамического моделирования SimInTech актуальными метеорологическими данными в режиме реального времени. Реализация представляет собой программно-аппаратный комплекс, где Python-скрипт выступает в роли коммуникационного шлюза, а визуализация и управление осуществляются средствами SimInTech.

Область применения

Стенд полунатурного моделирования.

Отладка алгоритмов управления с учетом возмущений внешней среды.

Визуализация погодных условий на мнемосхемах SimInTech.

Архитектура системы

Система состоит из двух взаимодействующих компонентов:

Среда SimInTech (Клиент + Интерфейс):

Генерирует географические координаты объекта.

Осуществляет прием погодных данных по UDP.

Реализует графический интерфейс (GUI) для отображения данных оператору.

Передает физические параметры (давление, плотность, ветер) в математическую модель.

Python-скрипт (Сервер данных / Шлюз):

Работает в фоновом/консольном режиме (без собственного GUI).

Принимает координаты по UDP.

Выполняет запросы к внешнему метеорологическому API.

Отправляет обработанные данные обратно в SimInTech по UDP.

Функциональные требования к Python-шлюзу

Режим работы

Приложение должно быть консольным (CLI).

Вывод информации о статусе работы, полученных координатах и ошибках осуществляется в стандартный поток вывода для контроля работоспособности.

Сетевое взаимодействие (UDP)

Входной канал (Прием координат):

Порт: 6502

Адрес: 0.0.0.0 (прослушивание всех интерфейсов)

Формат данных: Бинарный пакет (double, double) или JSON.

Логика: При получении пакета обновлять внутренние переменные широты и долготы для следующего запроса погоды.

Выходной канал (Передача погоды):

Порт: 6501

Адрес: 127.0.0.1 (localhost)

Частота отправки: 1 раз в 10 секунд (синхронно с циклом запроса API).

Формат данных: Строго структурированный бинарный пакет.

Логика обработки данных

Источник данных: OpenWeatherMap API v2.5.

Отказоустойчивость:

При сбое сети или ошибке API приложение не должно прекращать работу.

Активируется режим "Симуляция": генерация данных на основе последних успешных значений с добавлением случайного шума.

При восстановлении связи приложение автоматически возвращается к трансляции реальных данных.

Требования к реализации в SimInTech

Логическая часть (Схема модели)

Блок отправки (UDP Send):

Упаковывает текущие координаты модели (широта, долгота).

Адрес назначения: 127.0.0.1:6502.

Блок приема (UDP Recv):

Прослушивает порт 6501.

Распаковывает бинарный пакет, содержащий 5 сигналов типа double.

Графический интерфейс (GUI SimInTech)

На панели управления SimInTech должны быть реализованы следующие элементы индикации:

Текстовые индикаторы (Digital Displays):

Температура, °C.

Влажность, %.

Давление, hPa.

Скорость ветра, м/с

Направление ветра, °

Аналоговые индикаторы:

Линейная шкала для индикации температуры

Стрелочный прибор для индикации влажности

Стрелочный прибор для индикации давления

Линейная шкала для скорости ветра.

Векторная диаграмма или стрелочный прибор для отображения направления (0-360°).

Протокол Интерфейса Данных (ICD)

Обмен данными производится по протоколу UDP. Порядок байт: Little Endian (младший байт вперед).

SimInTech -> Python (Порт 6502)

Запрос координат.

| Смещение (байт) | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 - 7 | double (8 байт) | Широта (Latitude) |
| 8 - 15 | double (8 байт) | Долгота (Longitude) |
| Итого | 16 байт |  |

Python -> SimInTech (Порт 6501)

Пакет телеметрии погоды.

| Смещение (байт) | Тип данных | Имя параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 7 | double (8 байт) | Температура | Градусы Цельсия (°C) |
| 8 - 15 | double (8 байт) | Влажность | Проценты (%) |
| 16 - 23 | double (8 байт) | Давление | Гектопаскали (hPa) |
| 24 - 31 | double (8 байт) | Скорость ветра | Метры в секунду (м/с) |
| 32 - 39 | double (8 байт) | Направление ветра | Градусы (0-360°) |
| Итого | 40 байт |  |  |

Нефункциональные требования

Производительность: Минимальное потребление системных ресурсов (CPU/RAM) со стороны Python-скрипта.

Запуск: Скрипт должен запускаться одной командой и работать стабильно в фоновом режиме длительное время.

Синхронизация: SimInTech должен корректно обрабатывать ситуацию отсутствия данных (до запуска скрипта), используя значения по умолчанию.

Сценарий использования (Use Case)

Инженер запускает скрипт weather_gateway.py. В консоли отображается готовность к приему координат.

Инженер запускает расчет модели в SimInTech.

Модель SimInTech начинает циклическую передачу координат объекта.

Скрипт получает координаты, запрашивает данные у провайдера погоды и возвращает пакет телеметрии.

В интерфейсе SimInTech обновляются показания приборов (температура, ветер), оператор видит реальные погодные условия в точке нахождения виртуального объекта.